М-893

FM/TV/MW/LW/SW1-2 6 ПРИЁМНИК

Благодарим вас за покупку этого приёмника.

Для оптимального использования и вашей безопасности, пожалуйста, прочитайте инструкции тщательно.

Перед включением или регулируя этот приёмник, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию полностью. Пожалуйста, держите это руководство для будущей справки.

1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

(1)ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕННА

(2)РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

(3)РУЧКА ГРУБОЙ НАСТРОЙКИ

(4)РУЧКА ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ

(5)ОКНО ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ

(6)РУЧКА/РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВКЛ/ВЫКЛ

(7)СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНА

(8)ДИНАМИК

(9)ГНЕЗДО НАУШНИКОВ

(10)ГНЕЗДО ПИТАНИЯ DC

(11)ГНЕЗДО СЕТЕВОГО ШНУРА

(12) БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

- ПИТАНИЕ ПИЁМНИКА

1. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Вставьте три батареи UM-1 с правильной полярностью.

Когда батареи разрядятся, уровень звука станет слабым, приём неустойчивым, требуется замена батарей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 Не смешивайте новые батареи со старыми.

2.Если не будете пользоваться приёмником длинный период времени - удалите батареи, чтобы избегать аварийной утечки батарейного электролита и коррозии.

2. РАБОТА ОТ АДАПТЕРА

Пожалуйста используйте внешний блок питания с выходным постоянным напряжением  4.5 В и током 300mA и проверяйте правильность полярности при подключении. Когда подключается внешний источник постоянного напряжения, автоматически отключаются батареи.

3. РАБОТА ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1.Для подключения к сети переменного тока используйте специальный шнур, подключаемый к гнезду (11). Когда подключается сеть переменного тока автоматически отключаются батареи.

ПРИМЕЧАНИЯ

Всегда соблюдайте меры безопасности, когда Вы используя сеть переменного тока, приёмник работает от сети 220В/50Гц.

Пожалуйста, будьте осторожными при использовании сети переменного тока.

3 ОПЕРАЦИИ С РАДИО

1.Включение/выключение радиоприёмника

Поверните ручку (6) по часовой стрелкевлючение/выключение радиоприёмника000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, когда услышите щелчок , это означает, что приёмник включен, обратно – выключен.

2.ВЫБОР ДИАПАЗОНА

После включения приёмника, передвигая влево - вправо селектор диапазонов (7) выбирите нужный частотный диапазон: FM/ТV, MW, LW, SW1-2 станции.

3.НАСТРОЙКА НА СТАНЦИЮ

Выберитесь полосу, при помощи ручки грубой настройки(3) настройтесь на нужную станцию и окончательно настройтесь при помощи ручки точной настройки(4) на наилучшее качество принимаемого сигнала, наблюдайте принимаемую частоту в окне индикации частоты (5).

4.УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Отрегулируйте громкость ручкой (6) – вращая по часовой стрелке – увеличивая громкость, против – уменьшая.

5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

При прослушивании через головные телефоны, заново отрегулируйте громкость прослушивания. Используйте наушники с 3.5mm штекером, включая его в гнездо (9).

4  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Раздвиньте антенну (1) для лучшего приема.

Вращайте устройство горизонтально для оптимального приема , так как ферритовая антенна имеет диаграмму направленности.

5   ВНИМАНИЕ

1.Избегайте падения приёмника на землю.

2.Избегайте попадания на приёмник прямых солнечных лучей, а так же перегрева или работы при большой влажности.

3.Пожалуйста  не используйте спирт, ацетон и другие активные жидкости для очистки корпуса приёмника. Используйте мягкую ткань со стиральным порошком, для чистки корпуса.

4 .Также не используйте новые и старые батареи вместе. Когда громкость снижается или начинаются искажения замените батареи на новые.

5.Если не используете радио долгое время, пожалуйста извлеките батареи, это предотвратит протекание электролита и разъедания в корпусе приёмника.

6  СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТОТНЫЙ ДИПАЗОН

FM: 64-108 МГЦ

TV: 2-5 CH

MW: 530" 1600 kHz

LW: 150-280 kHz

SW1: 3.2-8.2 МГЦ

SW2: 8.7-22.2MHz

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

MW:≤80dB SW:≤30dB FM:≤ 20dB

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ: ≥40dB

ЗВУКОВАЯ МОЩЬНОСТЬ:≥600mW

AC ВХОД: 220В/50Гц

DC ВХОД: 4.5В

БАТАРЕИ: D 1.5X3

РАЗМЕРЫ:218(W)X145(H)X80(D)mm

ВНЕШНИЙ НАУШНИК:  3.5mm

7 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

MYFZ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000