# TECSUN     R – 1210

# Высокочувствительный Радиоприемник с АМ/FM/SW диапазоном

### Установка батарей.

Откройте крышку отсека для батарей и вставьте два элемента AA(316), соблюдая полярность, если приемник не используется долгое время, выньте батареи. Своевременно меняйте батареи. Не используйте одновременно новые и старые батареи.

### Прослушивание радио.

Включите приемник поворотом регулятора громкости 10, установите желаемый уровень звука поворотом этого  же регулятора. Выбор диапазона осуществляется кнопками 5 – FM, 6 – SW/MW, переключателем. MW или поддиапазон SW устанавливается с помощью переключателя  диапазонов BAND 2, настройте Р./П. на желаемую частоту, вращая регулятор настройки. При приеме программ в диапазоне FM необходимо полностью выдвинуть телескопическую антенну и поворачивать её для улучшения качества приема.  Для приема программ в диапазоне AM приемник использует внутреннюю антенну. Для достижения лучшего качества приема поверните приемник.

### Технические характеристики.

Питание от батарей:                           3В

Номинальная выходная мощность:150мВт

Диапазон частот

AM – Средние волны     525 – 1610 Кгц

FM – волны                       87 – 108 МГц

SW-1-8 –Короткие        5,85 – 22.20 MГц

Чувствительность:     AM         1,5 mV/m

FM          10 mV

SW           50mkV

Наушники                        8 – 32 Ом

### Расположение элементов управления

1 Телескопическая антенна.

2 Переключатель диапазонов SW и MW.

3 Регулятор настройки.

4 Шкала настройки.

5 Кнопка выбора FM

6 Кнопка выбора SW/MW

7 Переключатель выбора

8 Гнездо для подключения адаптера.

9 Разъем для подключения наушников

10 Регулятор громкости.

### ВНИМАНИЕ! Предостережение:

Не располагайте приемник вблизи источников тепла, таких, как радиаторы отопления, газовые плиты, электрообогреватели, или же в местах, подверженных воздействию прямых лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок. Обеспечьте надлежащую воздушную вентиляцию для предотвращения перегрева приемника изнутри. Ничем не накрывайте приемник. Для предотвращения опасности Воспламенения или поражения Электрическим током не подвергайте приемник воздействию дождя и влаги. Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.